# FlagRush 全面复查报告（2026-10-24 第二次）

## 一、这次换了检查方法

上次（08:20）只做了「对外对比」（CyberChef / CTF 工具链 / 随波逐流），

这次加了内部代码审计，三层一起看：

| 层次 | 方法 | 能发现什么 |
| --- | --- | --- |
| 模块级 | 统计每个 core 模块被多少处 import | 整个模块没人用 |
| 函数级 | AST 提取公开函数 → 全文统计调用次数 | 函数写了但没人调 |
| 对外 | 对比 CyberChef / CTF 工具链 / 2026 真题 | 能力缺失 |

## 二、最重要的发现：5 个「做了但用不到」的孤岛

函数级检查扫出 158 个「定义了但没被调用」的函数，排除误报

（classic 的 decode 函数在 KEYED 列表里动态调用、selftest 的 t_* 是测试函数）

后，确认 5 个真孤岛：

| 模块 | 孤岛内容 | 严重程度 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| binx | 7 种 01 读法、LEB128、IEEE754、字节序、位运算（8 个函数） | 高 | 加 _t_binx 接进 crypto 解码链 |
| hexq | hexdump、搜偏移、双文件 diff（全部） | 高 | 接进 misc.analyze（文件头/尾概览） |
| imgadv | dct_rebuild_variants（上一轮 P0 刚做的 Zigzag 重建） | 高 | 接进 misc.analyze（文本像 DCT 系数时自动重建） |
| stego | gif_frame_diff（上一轮做的 GIF 帧差异） | 中 | 接进 misc.analyze 的 GIF 分支 |
| rev | disasm_text / lang_report / rust_strings | 高 | 接进 rev.analyze（自动反汇编 + 语言识别） |

这是系统性问题，不是偶然：功能写了、单元测试过了，但主流程里没有调用点，

用户从界面上根本碰不到。上一轮做的 P0 四项里，有三项就栽在这上面。

### 修复后的效果

| 能力 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 7 位一字符二进制 | 用户看不到 | crypto.analyze 直接解出 "Hi" |
| hexdump | 只有 filemerge 内部用 | misc.analyze 输出文件头/尾十六进制 |
| 反汇编 | 只有函数 | 真实 PE 解出入口 call/jmp + 关键调用列表 |
| DCT 重建 | 只有函数 | 256 个数字的文本自动生成 6 张重建图 |
| GIF 帧差异 | 只有函数 | 拆帧后自动比对并生成差异图 |

## 三、顺带确认正常的

• envcheck：被 GUI 引用（依赖检查功能），不是孤岛

• classic 的 30 个 decode 函数：在 KEYED/KEYLESS 列表里，动态调用，正常

• selftest/selftest_web 的 100+ 个 t_* 函数：测试注册机制调用，正常

## 四、仍然缺的（按价值排序）

### P1：有价值但没做

| # | 缺口 | 说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网页版独立的十六进制面板 | 现在只能看文件头/尾 64 字节，不能「跳到指定偏移」「搜关键词」 | 中 |
| 2 | X.509 证书解析 | Crypto 库有 RSA，ASN.1 解析要自己写 | 中 |
| 3 | TLS 记录解析 | pcapx 已有部分，可补 ClientHello/证书链 | 中 |
| 4 | FAT12/16/32 镜像 | 磁盘取证题，结构简单 | 中 |
| 5 | OCR | 需装 tesseract 二进制（约 100MB） | 小（装依赖） |

### P2：不建议做

| # | 缺口 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 6 | steghide / outguess / F5 / mp3stego | 都是编译好的 C/C++ 程序，要随包分发 |
| 7 | 盲水印（DCT/FFT 域） | 纯 Python 太慢，小图也要几十秒 |
| 8 | 完整中文电码表 | 7000+ 字，记不准，硬编会出错 |
| 9 | Enigma 全参数爆破 | 10 万组合，纯 Python 太慢 |

## 五、测试盲区

| 模块 | 状态 |
| --- | --- |
| cncode（中文编码） | 无直接单测，靠 crypto 端到端间接覆盖 |
| pcapx / revx / webshell / spectro | 同上，靠 forensic/rev/web 间接覆盖 |
| envcheck | GUI 专用，无单测（可接受） |

建议：cncode 值得补直接单测（区位码/干支/六十四卦的边界情况）。

## 六、测试结果

| 套件 | 结果 |
| --- | --- |
| binary_ability_test | 92 → 99/99（新增 7 条「孤岛接入验证」） |
| classic_ability_test | 73/73 |
| selftest / selftest_web | 63/63、34/34 |
| fulltest / battletest | 50/50+24/24、61/61 |
| uitest / 面板冒烟 / 端到端 | 46/46、14/14、10/10 |

## 七、结论

能力层面：五个方向（逆向 / 二进制 / 隐写 / 合并 / 16 进制）现在都有

明确的用户入口，不再是「有函数没入口」。

最大的教训：加功能时必须同时回答两个问题 ——

① 它解决什么题？② 用户从哪个按钮/命令行能用上它？

第二个问题以前没检查，导致三轮下来积了 5 个孤岛。

建议的下一步：补 cncode 单测（成本低），或者做网页版十六进制面板

（把 hexq 的搜索/diff 能力真正交到用户手里）。